Инструктаж населения по безопасному использованию газа в быту

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами  в домах, квартирах  возлагается  на собственников  и нанимателей   жилых помещений  (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30.67 Жилищный  кодекс РФ). Лица, нарушившие Правила пользованием газом  в быту, несут ответственность в соответствии  со ст. 95.1 Кодекса РФ  об административных правонарушениях и ст. 94.02 Уголовного кодекса  РФ.

Собственники (наниматели, арендаторы) квартир и зданий частного жилого фонда, а также лица, осуществляющие наблюдение за безопасной эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования в общественных зданиях (помещениях общественного назначения) до первичного пуска природного газа и СУГ, (в том числе от индивидуальных баллонных установок), а так же перед заселением в квартиры и дома с действующим бытовым газоиспользующим оборудованием, должны пройти первичный инструктаж по правилам безопасного пользования газом в быту в техническом кабинете своей газораспределительной организации.

По окончании проведения инструктажа проводится его регистрация в журнале учета и выдается абонентная книжка.

При дальнейшем пользовании отопительным газовым оборудованием,

во избежание возникновения несчастных случаев следует  соблюдать  следующие меры предосторожности

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход, особенно при усилении ветра, когда возникает большая вероятность опрокидывания тяги.

Обеспечить надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, заключив договор об их проверке с организацией  допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии. При необходимости их очищать и (или) ремонтировать, в сроки  не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). (постановление Правительства РФ от   14.05. 2013 г. N 410).

В холодный период периодически проверять оголовки дымо- и воздуховодов, обеспечивающих работу газового оборудования, с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

Следует знать, что дымоудаление в отопительном оборудовании (отопительных печах, котлах с открытой камерой сгорания) осуществляется через дымоход за счет естественной тяги. Воздух, необходимый для горения газа, потребляется непосредственно из помещения, где установлено газовое оборудование (для сгорания 1 м3 газа необходимо 10 м3 воздуха) и поэтому, туда необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Современные окна со стеклопакетами и входные двери сейфового типа гарантируют качественную тепло- и шумоизоляцию, но одновременно в закрытом виде резко ограничивают приток воздуха, что приводит к возникновению разряжения в помещении. Происходит обратная тяга, продукты сгорания начинают поступать обратно в помещение. При открытой форточке тяга восстанавливается, и прибор работает нормально.

Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);

- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности отопительного газоиспользующего оборудования;

- естественная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха на горение газа;

- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха необходимого для горения следует предусматривать в нижней части двери решетку или подрез двери из соседнего нежилого помещения с живым сечением не менее 0,025м2, а также непосредственно с улицы. Минимальный размер приточного отверстия можно определить, умножив номинальную мощность котла на 8 см2 и на 30 см2 в случае забора воздуха изнутри здания, а под потолком должен быть выход в вентиляционный канал.

В качестве меры, позволяющей значительно сократить отравления угарным газом при использовании бытового газового оборудования, можно рассматривать установку газового оборудования с закрытой камерой сгорания. В таких приборах продукты сгорания удаляются с помощью вентилятора, а воздух для процесса горения поступает непосредственно с улицы.